[image: image1.jpg]34

ES

Robot limpiador de piscina
Basic 10/ Classic 10/Classic 10+
Manual del usuario

Indice

1. INTRODUCCION
2. ESPECIFICACIONES....
3. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.......
3.1 Advertencias ......
3.2 Precauciones......
4. PIEZAS DEL LIMPIADOR DE PISCINA.....
5. USO DEL LIMPIADOR DE PISCINA.....
5.1 Instalacion...

5.2 Colocacion del limpiador en la piscina

5.3 Luces del indicador - modelo Classic 10+ solo

5.4 Retirada del limpiador de la piscina ...
6. LIMPIEZA DE LA CESTA DE FILTRO DUAL
6.1 Limpieza tras cada uso.
6.2 Limpieza periddica....

7. LIMPIEZA DEL IMPULSOR

8. ALMACENAMIENTO FUERA DE TEMPORADA

9. RESOLUCION DE PROBLEMAS ........

Robot limpiador de piscina Basic 10/ Classic 10/ Classic 10+

Manual del usuario




[image: image2.jpg]Robot limpiador de piscina
Basic 10/ Classic 10/ Classic 10+
Manual del usuario

1. INTRODUCCION

Gracias por adquirir un Robot limpiador de piscina de Maytronics.

Estamos seguros de que el Robot limpiador de piscina de Maytronics le permitira realizar una limpieza
segura, comoda y rentable de su piscina. Su fiable filtracion en todas las condiciones de piscinas y el
cepillado activo mejoran la higiene de la piscina.

Los robots limpiadores de piscina de Maytronics ofrecen una tecnologia de limpieza avanzada y un
mantenimiento sencillo. Usted y su familia podran disfrutar completamente del bafio con la total
confianza de que su piscina estd completamente limpia.

2. ESPECIFICACIONES

Proteccién del motor: IP 68 Fuente de alimentacién digital
Profundidad minima: 0.80m/2.6ft Entrada: 100-130 AC Volts / 220-230 AC Volts
Profundidad méaxima: 5m/16.4ft 50-60 Hertz
Salida: <30 VDC
P54

3. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

3.1 Advertencias

 Utilice Unicamente el suministro eléctrico original que se proporciona.

* Asegurese de que la toma eléctrica esté protegida mediante un interruptor
de fallo con conexién a tierra (GFI) o un interruptor de fuga a tierra (ELI)

* Mantenga el suministro eléctrico alejado del agua

* Coloque el suministro eléctrico a una distancia minima de 3 metros desde
el borde de la piscina

* No se bafie en la piscina mientras el limpiador de piscina esté funcionando

* Desenchufe el suministro eléctrico antes del mantenimiento

3.2 Precauciones

Utilice el limpiador de piscina cuando se cumplan tnicamente las siguientes condiciones del agua:

Cloro Maximo 4 ppm
pH 7.0-78
Temperatura 6-34°C/43.93°F
NaCl Maximo 5000 ppm

Robot limpiador de piscina Basic 10/ Classic 10/ Classic 10+ | Manual del usuario 35




[image: image3.jpg]4. PIEZAS DEL LIMPIADOR DE PISCINA

» Robot limpiador de piscina modelo Basic 10 / Classic 10 / Classic 10+

» Kit del caddy - opcional

36 Robot limpiador de piscina Basic 10/ Classic 10/ Classic 10+ | Manual del usuario





[image: image4.jpg]5. USO DEL LIMPIADOR DE PISCINA

5.1 Instalacién
Antes de utilizar el limpiador de piscina por primera vez, realice los siguientes pasos:

Coloque la fuente de Desenrolle el cable y alarguelo completamente para que no
alimentacién de forma que se tenga dobleces.

sitde aproximadamente en la

mitad del lado mas largo de la

piscina a una distancia de 3m.

Conecte el cable flotante a la fuente de Enchufe la fuente de alimentacién y déjela
alimentacioén insertandolo con la lengiieta en el en la posicién OFF (Apagado).

conector (1), alinedndolo con la ranura en la toma

del suministro eléctrico, y girandolo en el sentido

de las agujas del reloj (2).

Robot limpiador de piscina Basic 10/ Classic 10/ Classic 10+ | Manual del usuario 37




[image: image5.jpg]5.2 Colocacién del limpiador en la piscina

Coloque el limpiador en la piscina. Encienda la fuente de alimentacién (ON).

Suelte el limpiador de piscina y deje que se El limpiador de piscina estara funcionando hasta
sumerja en el fondo de la piscina. que haya finalizado el ciclo de limpieza.
Asegurese de que el cable flotante no est4

obstruido.

5.3 Luces del indicador - modelo Classic 10+ solo

Luz Indicacién

Azul parpadeante | Funcionamiento normal del limpiador de piscina

Rojo parpadeante | El filtro del limpiador de piscina esta lleno

Verde parpadeante | El mando a distancia o el smartphone se comunican con el limpiador de piscina

[
Luces del indicador.

38 Robot limpiador de piscina Basic 10/ Classic 10/ Classic 10+ | Manual del usuario




[image: image6.jpg]5.4 Retirada del limpiador de la piscina

A Apague y desenchufe la fuente de alimentacién (OFF).

Acerque el limpiador hacia el borde de la piscina con la ayuda del
cable flotante. Saquelo de la piscina.

A NO INTENTE SACAR EL LIMPIADOR DE LA PISCINA TIRANDO DEL CABLE.

Cologue el limpiador en el borde de la piscina y deje
que el agua drene.

Robot limpiador de piscina Basic 10/ Classic 10/ Classic 10+ | Manual del usuario




[image: image7.jpg]6. LIMPIEZA DE LA CESTA DE FILTRO DUAL

A Asegrese de que la fuente de alimentacién esté apagada y desenchufada.

Es altamente recomendable limpiar la cesta de filtro tras cada ciclo de limpieza.
Nota: No deje que se sequen los paneles de filtro antes de realizar la limpieza.

6.1 Limpieza tras cada uso: sacar y limpiar la cesta de filtro dual

Abra la tapa del filtro. Una vez abierta |a tapa del
filtro, el asa de levantara de forma

independiente.

Levante la cesta. Abra el cierre para Limpie la cesta del filtro

liberar la tapa inferior con una manguera.
y poder eliminar las
impurezas.

40 Robot limpiador de piscina Basic 10/ Classic 10/ Classic 10+ | Manual del usuario




[image: image8.jpg]6.2 Limpieza periddica: se recomienda como minimo una vez al mes

Desmonte los 4 paneles de filtro ultrafinos de la cesta exterior, siguiendo los pasos que se indican a
continuacion:

YAl Presionan d Desmonte los Siga desmontando los
el asa, saque la cesta paneles pulsando en el panel paneles siguiendo el orden de
interior. 1 con ayuda de los pulgares. sus numeros: 2—>3->4.

Limpie los paneles del filtro con ayuda de Monte los paneles del filtro siguiendo este
nnnnnn guera. orden: Panel 4—>3->2—1.

Robot limpiador de piscina Basic 10/ Classic 10/ Classic 10+ | Manual del usuari io 41




[image: image9.jpg]7. LIMPIEZA DEL IMPULSOR

7.1 Si nota la existencia de impurezas en el impulsor:

A Asegrese de que la fuente de alimentacién esté apagada y desenchufada.

Limpie las impurezas atrapadas en la abertura del impulsor, siguiendo estos pasos:

42 Robot limpiador de piscina Basic 10/ Classic 10/ Classic 10+ | Manual del usuario





[image: image10.jpg]7.2 Proceda al montaje del compartimiento del impulsor siguiendo estos pasos:

8. ALMACENAMIENTO FUERA DE TEMPORADA

Si el limpiador de piscina no va a utilizarse durante un periodo prolongado de tiempo, realice los

siguientes pasos de almacenamiento:

* Asegurese de que no haya quedado agua en el limpiador de piscina

 Limpie minuciosamente la cesta de filtro y los paneles, e insértelos en su lugar

* Enrolle el cable de forma que no tenga torceduras

* Guarde el limpiador de piscina en una zona protegida de la luz solar directa/lluvia/heladas, a una
temperatura de entre 5°-45°C/41°-113°F

45°c 1
[113°F sc || = I:
L N e

Robot limpiador de piscina Basic 10/ Classic 10/ Classic 10+ | Manual del usuario 43





[image: image11.jpg]9. RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si las soluciones propuestas no resuelven el problema, péngase en contacto con su distribuidor o con el
Centro de servicio.

piscina no gira
o se desplaza
enunasola
direccién

cubierta del impulsor

Sintoma Posible motivo Medida correctiva
La fuente de * No hay tensién en la toma de corriente de | ® Compruebe que haya tensién en la toma de corriente
alimentacion la pared. de la pared.
gisllecidel « La fuente de alimentacion no esté « Compruebe que la fuente de alimentacién esté enchufada
interruptor no encendido. y conectada
funcionan.
 Compruebe que el cable de alimentacion esté
* La fuente de alimentacion no esta bien completamente conectado en la fuenta de alimentacion.
conectado en la toma de la fuente de
altmentacin « Desconecte la fuente de alimentacion.
Espere 30 segundos y, sequidamente, conéctelo denuevo.
El limpiador de  El cable flotante no esté bien conectado | ® Compruebe que el cable flotante esté completamente
piscina no se en la toma de la fuente de alimentacion. conectado en la fuente de alimentacién.
myeve: © Un obstaculo obstruye el impulsor, los * Desenchufela fuente de alimentacion. Abra la tapa del
rieles o las rueds. impulsor y compruebe que no haya nada atrapado en el
impulsor
Compruebe que no haya nada que obstruya los rieles o las
ruedas.
El limpiador de * Cesta de filtro obstruida. * Limpie la cesta de filtro.
REsS Te MUEYE | o Impurezas pegadas en la carcasaoenla | o Elimine las impurezas pegadas en la carcasa o en la cubierta
en circulos cubierta del impulsor. delimpulsor (dibujos 7.2.1y 7.2.2).
« Fuente de alimentacion mal colocado. | » Cologue la fuente de alimentacion de manera que el
limpiador de piscina pueda alcanzar libremente la zona de la
« Las algas o el agua de la piscina se sitdan | P'S¢n@
fuera de especificacion. « Corrija las condiciones del agua y de la piscina
El limpiadorde | » Impurezas pegadas en la carcasa o enla | » Elimine las impurezas pegadas en la carcasa o en la cubierta

delimpulsor (dibujos 7.2.1y 7.2.2)

El limpiador de
piscina se mueve
pero no limpia la
piscina.

* Cesta de filtro obstruida.

« Impurezas pegadas en la carcasa o en la
cubierta del impulsor

« Limpie la cesta de fiftro.

« Elimine las impurezas pegadas en la carcasa o en la cubierta
delimpulsor (dibujos 7.2.1y 7.2.2)

€l limpiador
de piscina solo
limpia parte de la
piscina.

 Fuente de alimentacion mal colocado.

* No se ha soltado suficiente cable flotante
para un funcionamiento correcto del
limpiador de piscina

« Coloque la fuente de alimentacién de manera que el
limpiador de pisdna pueda alcanzar libremente toda la
superficie de la piscina

* Compruebe que el cable flotante esté lo bastante suelto
como para que el limpiador de piscina pueda alcanzar toda la
piscina

« Limpie la cesta de filtro.

El cable tiene

* Cesta de filtro obstruida.

« Limpie la cesta de fiftro.

de piscina no
asciende por las
paredes

* Algas en las paredes.
« Nivel de pH incorrecto.

« Impurezas pegadas en la carcasa o en la
cubierta del impulsor

retorceduras « Impurezas pegadas en la carcasa oenla | @ Elimine las impurezas pegadas en la carcasa o en la cubierta
cubierta del impulsor. delimpulsor (dibujos 7.2.1 y 7.22)
« Para eliminar las retorceduras, estire el cable al maximo y
déjelo como mirimo un dia bajo el sol.
El limpiador « Cesta de filtro obstruida. « Limpie la cesta de fittro

« Compruebe el nivel de productos quimicos del agua. Unos
niveles inadecuados pueden generar la proliferacion de algas
hacer que las paredes sean resbaladizas. De ser asi, ajuste
os niveles y lave las paredes,

« Elimine las impurezas pegadas en la carcasa o en la cubierta
delimpulsor (dibujos 7.2.1y 7.2.2)

44

Robot limpiador de piscina Ba:

10/ Classic 10/ Classic 10+ | Manual del usuario





